第十届全国大学生集成电路创新创业大赛（竞业达命题）

团队分工与答辩准备大纲

作品：基于 RISC-V 指令集的高性能 CPU 实现与回归测试工程

| 队伍编号：CICC1005400 队伍名称：离离枯荣 | 参赛赛区：华北赛区 团队成员：张烨（队长）、刘淼、高依凡 |
| --- | --- |
| 文档用途：明确答辩分工、统一口径、准备追问。 | 说明：刘淼与高依凡的测试 / 软件角色请按最终实际分工对应填写。 |

一、分工原则与总体安排

答辩中应强调三类工作相互闭环：主 RTL 设计负责“实现什么”，测试平台负责“如何证明正确”，软件与基准负责“如何证明能运行、可测评”。三人围绕同一代码版本、同一测试入口和同一结果口径协作。

| 角色 | 核心职责 | 主要产出 | 答辩中可承担的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张烨（队长） 主 RTL 设计 | CPU 微架构、流水控制、关键执行单元与系统整合主线。 | 核心 RTL、设计说明、关键优化方案与系统架构。 | 总体架构、乘法、倒数乘除法、栈值缓冲、异常中断与设计取舍。 |
| 成员二 RTL 测试负责人 | 编写和维护 testbench，组织单元、集成与回归测试。 | TB、定向 / 随机用例、日志、失败定位记录。 | 测试策略、边界用例、冲刷 / 背压验证、回归可信度。 |
| 成员三 软件与基准负责人 | 裸机程序、性能基准、CoreMark 移植与串口结果观测。 | 启动 / 链接配置、基准程序、性能日志、板级运行记录。 | 软件运行路径、CPI 采集、CoreMark 条件、RT-Thread 移植基础。 |

二、主 RTL 设计负责人（张烨）

定位：负责作品技术主线与跨模块设计决策。答辩时由主 RTL 设计负责人主讲总体架构、乘除法、受控 BRAM 前递与栈值缓冲、Trap / PLIC 整合和性能优化取舍。

本文件不代拟该角色的个人问答。其余成员应能概括主 RTL 方案，但遇到微架构、算法细节或实现取舍时，应自然转交主负责人回答。

三、RTL 测试负责人：职责与答辩准备

角色目标：将“模块功能正确”转化为可重复的测试证据，并在问题出现时提供最短定位路径。

建议承担的测试范围：乘法流水、倒数乘除法、前递与 load-use 冒险、栈值缓冲一致性、异常中断、UART / Timer / PLIC 模块，以及 CPU / SoC 回归。

主要交付物：可独立运行的 TB、定向场景、随机向量、参考结果比对、回归日志、失败复现用例和测试说明。

答辩表达边界：重点讲“怎么验证、覆盖哪些边界、如何定位”；不必代替主 RTL 设计负责人解释底层算法推导。

3.1 建议由 RTL 测试负责人掌握的测试清单

| 测试对象 | 关键场景 | 测试要证明的结论 |
| --- | --- | --- |
| 乘法 | 符号边界组合、低 / 高位结果、随机向量、背压保持、冲刷取消。 | 确认算术结果与多周期控制同时正确。 |
| 倒数乘除法 | 除零、INT_MIN / -1、不同符号、余数符号、LZC 位置、ROM 桶边界、10 万组随机对、固定延迟。 | 说明总计 331,279 项检查覆盖精确性与控制。 |
| 栈值缓冲 | 命中 / 未命中、全字 Store 更新、部分 Store 失效、地址冲突、非栈回退、LW→ALU 前递。 | 证明优化不改变最终寄存器与内存状态。 |
| 流水 / 控制 | 普通 RAW、load-use 停顿、分支预测错误冲刷、异常或中断到来时的无错误写回。 | 验证“保持、接受、清空”时序。 |
| SoC 外设 | UART 输出、Timer 计数 / 中断、PLIC 仲裁与 ISR 返回。 | 形成模块到系统的闭环。 |

3.2 RTL 测试负责人可能被问到的问题

| 可能提问 | 回答抓手 | 可补充的证据 / 追问方向 |
| --- | --- | --- |
| 你主要负责了什么？ | 我负责 RTL 验证平台与回归测试，包括 testbench 编写、定向 / 随机用例设计、日志检查和失败复现。重点覆盖乘除法、多周期控制、栈值缓冲与异常中断场景。 | 可展示测试目录、日志或一个代表性波形。 |
| 如何验证倒数乘除法是精确的？ | 除法器的近似只用于加速，最终结果通过余数检查和至多一次商值校正保证精确。测试上同时覆盖 ROM 边界、符号、除零、溢出、LZC 位置和 10 万组随机向量。 | 可补充：331,279 项检查同时验证结果与延迟。 |
| 随机测试足够吗？ | 随机测试不能单独证明正确性，所以还组合了最小 / 最大值、零、符号边界、特殊异常和固定周期等定向测试。随机用于扩大状态空间，定向用于守住规范边界。 | 避免回答“随机通过就说明没问题”。 |
| 怎样验证流水冲刷与下游背压？ | 在运算尚未提交时主动注入冲刷或让下游暂不接收，检查结果是否被取消或保持，且不会产生错误写回。 | 乘法和除法均应能说明该控制边界。 |
| 栈值缓冲怎样保证不会读到旧数据？ | 主 BRAM 始终是架构状态；全字 Store 更新缓冲，部分写使表项失效，未命中或不满足条件时回退到主存路径。测试比较优化开关前后的最终状态。 | 可追问：它不是通用 Cache。 |
| 出现失败时如何定位？ | 先将失败缩减到最小指令序列，再检查流水级有效位、握手、前递选择和写回。必要时对照参考模型与波形定位到一个周期和一条指令。 | 强调可复现而非“看波形猜”。 |
| 你在项目中最大的收获是什么？ | 理解了处理器验证不仅是对拍结果，还要验证时序协议、异常路径和系统副作用；自动化回归让修改 RTL 后的风险可量化、可重复检查。 | 用一个亲自定位过的具体 bug 替换泛泛表述更有说服力。 |
| 主 RTL 改动后，你如何避免回归？ | 先运行相关模块的定向测试，再跑 CPU / SoC 全量回归，并比较关键日志、提交结果和性能计数。若新增优化，必须与关闭优化的基线结果对照。 | 可说明回归按“快测→全量→性能”分层。 |

四、软件与基准负责人：职责与答辩准备

角色目标：建立从裸机程序到 FPGA 输出、从性能计数到基准结论的可重复软件测评链路。

建议承担的软件范围：启动与链接配置、存储映射适配、UART 输出、测试程序、性能计数读取、分类基准、CoreMark 裸机移植与运行记录。

主要交付物：裸机工程、链接脚本 / 头文件、CoreMark 配置、分类基准源码、串口日志、CPI 汇总与板级运行说明。

答辩表达边界：重点讲“软件如何跑起来、数据如何取得、结论在什么条件下成立”；不要把 CoreMark 裸机运行表述成 RT-Thread 已完成移植。

4.1 建议由软件与基准负责人掌握的工作链路

| 工作环节 | 具体工作 | 答辩中可给出的结论 |
| --- | --- | --- |
| 裸机启动 | 确认程序镜像、链接地址、初始化和 MMIO 地址与 SoC 一致。 | 程序可在 FPGA 上从复位后运行。 |
| 串口与板级观测 | 通过 UART 输出测试状态、结果、性能数据；辅助 LED / 数码管观察。 | 可定位“未启动、运行异常、结果错误”等问题。 |
| 性能计数 | 读取 Cycle、Instret 等 CSR 数据，在指定测量区间计算 CPI。 | 形成 cycles、instret、CPI 三项可复核指标。 |
| 分类基准 | 构造 ALU、分支、访存三类典型负载，观察不同结构瓶颈。 | 当前综合基准 CPI 为 1.046。 |
| CoreMark | 完成裸机移植和运行验证，固定编译器、优化选项、频率和内存条件后再作横向比较。 | 证明标准负载可运行，不夸大为未统一条件的绝对分数。 |
| RT-Thread 基础 | 梳理 CSR、Timer、UART、PLIC、Trap、MMIO 等已具备条件。 | 准确表述为“具备移植基础”。 |

4.2 软件与基准负责人可能被问到的问题

| 可能提问 | 回答抓手 | 可补充的证据 / 追问方向 |
| --- | --- | --- |
| 你主要负责了什么？ | 我负责裸机测试与性能测评的软件链路，包括 CoreMark 裸机移植、分类基准、性能计数读取、UART 输出和板级结果整理。 | 可展示一段串口输出及 CPI 统计。 |
| 程序怎样在 CPU 上运行起来？ | 将程序按 SoC 的存储映射和链接地址构建，初始化后从程序存储取指；通过 UART 输出运行状态和测试结果。 | 不要虚构具体加载工具；以实际板级流程为准。 |
| CPI 如何计算？ | 在同一测量区间读取 Cycle 和 Instret，按 CPI = Cycle / Instret 计算，并同时保存原始周期数与提交指令数。 | 综合基准为 1,092,219 cycles / 1,043,906 instret，CPI 1.046。 |
| 为什么还要分 ALU、分支和访存基准？ | 综合程序容易掩盖瓶颈。分类基准分别观察数据通路、控制相关和访存相关的影响，帮助把优化方向与数据对应起来。 | ALU 1.000、分支 1.208、访存 1.001。 |
| CoreMark 结果能否直接与其他 CPU 比？ | 只有在 FPGA、频率、编译器、优化选项、内存配置和计时方式一致时才有可比性。当前首先用 CoreMark 证明裸机运行与测评链路可用。 | 避免引用没有统一条件的外部宣传分数。 |
| 为什么说具备 RT-Thread 移植基础？ | 因为已有 CSR、Timer、中断、UART、PLIC、Trap 和 MMIO 等底层条件，可支撑时钟节拍、中断处理和串口调试；完整移植仍需实际适配和验证。 | 准确区分“基础”与“已完成”。 |
| 遇到程序无串口输出时如何排查？ | 按时钟复位、程序镜像与链接地址、取指与存储映射、UART 分频与 MMIO、最后是软件初始化顺序逐层排查。 | 可用 LED / 数码管做更早期的运行标记。 |
| 你在项目中最大的收获是什么？ | 认识到 CPU 的性能结论必须有统一的测量区间和软件条件；硬件优化需要通过程序负载、日志和计数器转化为可解释的数据。 | 可联系一次移植或性能统计中的实际问题。 |

五、答辩现场协作方式

建议由张烨负责开场、总体架构、四项关键设计和最后的系统总结；RTL 测试负责人负责“如何验证正确、如何证明优化不破坏语义”；软件与基准负责人负责“程序如何运行、性能数据如何取得、RT-Thread 的实际边界”。

当问题跨越角色时，先由当前回答者给出自己负责部分的结论，再自然转交。例如：“关于乘法算法和流水级数，由主 RTL 负责人补充；我负责的是该模块在冲刷和背压条件下的验证。”

六、赛前核对清单

确认“成员二 / 成员三”与刘淼、高依凡的实际角色对应，并替换本文档中的角色占位名称。

每位成员准备一个自己亲自完成的具体例子：一次测试、一次移植问题或一次性能数据整理。

统一表述：RT-Thread 为“具备移植基础”；CoreMark 为“已完成裸机运行验证”。

统一数据口径：综合基准 1,092,219 cycles / 1,043,906 instret / CPI 1.046；irom-v2 周期下降 14.96%。

不要猜测资源、主频、功耗等未固化数据；以当前综合或实现报告为准。

准备可现场打开的证据：串口日志、回归通过日志、代表性波形或 FPGA 运行视频。

建议使用方式：赛前每位成员根据自身角色只需重点熟悉对应章节，不必机械背诵；回答时遵循“结论—机制—证据—边界”四步即可。